Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia – wykonanie usługi polegającej na modernizacji linii energetycznej /kod CPV:  45315600-4/.

- Zamawiający PZD ROD im POGODNY – ze swej strony może pokazać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu miejsce i zakres prac. Długość linii energetycznej niskiego napięcia wynosi 600m

- Zakup usługi modernizacji linii energetycznej -  obejmuje:

- zakup i montaż nowych słupów betonowych w ilości 10 szt. w tym:

# -  montaż 4 energetycznych strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E zgodnych z normą PN - EN 12843:2008

# - montaż 8 słupy energetyczne ŻN-10  wykonanych wg normy: PN-EN   12843:2008

- przesunięcie jednego z istniejących słupów i wkopanie go w nowe miejsce

- zakup i montaż na słupach na wysokości 2,5m od podłoża rozdzielnic hermetycznych IP65 8M skrzynka RH-8/B w ilości 12 szt.

- w każdej z rozdzielnic zakup i montaż 7 wyłączników nadprądowych 25A typu 1P B 25A 6kA AC G61B25 oraz 1 licznika energii elektrycznej 1 fazowy 10-50A A30-BM015-L,, W sumie będzie to 12 szt. liczników i 84szt wyłączników nadprądowych

- podłączenie do linii energetycznej w/w rozdzielnic. Kabel z napięciem ma być zabezpieczony przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz przymocowany za pomocą opasek zaciskowych

- podłączenie istniejących przyłączy  energetycznych poszczególnych działek do rozdzielnic oraz opisanie wyłączników nadprądowych zgodnie 
z numeracją działek.

- Zakup i montaż nowego kabla napięciowego typu ASXSN 4x35mm na całej długości linii

- Całości ma być podłączona do istniejącego przyłącza energetycznego

- TERMIN WYKONANIA USŁUGI – 30.11.2018r.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY -  Oferta powinna być sporządzona na Formularzu cenowym załącznik nr 1  opatrzony pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej.

- OCENA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:

| Lp. | Kryteria oceny ofert | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 90 |
| 2. | Gwarancja | 10 |

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta wykonawcy  spełniające warunki udziału postępowaniu, która otrzyma największą ilość punktów w toku oceny ofert, obliczoną w oparciu o ustalone kryteria wg poniższego wzoru

Lp= C+TD

Lp – łączna liczba punktów

TD- gwarancja

C- cena

ZASADY OBLICZANIA  PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA:

Kryterium 1

Punktacja za kryterium cena brutto oferty:

iloraz ofert najkorzystniejszej oraz badanej zostanie pomnożony przez wagę kryterium tj 90. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów C=90

C= (CN:CB)x 90

CN- najniższa cena oferty

CB- cena badana

Kryterium 2

Kryterium gwarancji – zostanie ocenione według skali punktowej do 10 punktów. Wykonawca, który przyjmie czas gwarancji:

-       24 miesiące otrzyma 	  	 10 pkt

-       18 miesięcy otrzyma 		   5 pkt

-       12 miesięcy otrzyma 		   0 pkt

- ODBIÓR USŁUGI- potwierdzeniem realizacji zamówienia będzie protokół odbioru  oraz faktura.

- WARUNKI PŁATNOŚCI- Zamawiający dokonuje płatności za usługę przelewem na konto bankowe.

- OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

  - Ze strony ROD im POGODNY p. Tomasz WIŚNIEWSKI nr tel. 91 487 16 25 / w poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 19:00.

PREZES

ROD POGODNY

Krystyna ILCZUK