# ZAŁĄCZNIK NR 1

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie:

„Wymiana instalacji wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „im. Mikołaja Reja” w Policach

Zamawiający:

Rodzinny Ogród Działkowy „im. Mikołaja Reja” w Policach Adres: 72-010 Police, Siedlecka b/n     NIP: 521-28-87-453

# 1. Przedmiot zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wodnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „im. Mikołaja Reja”, obejmująca:

- położenie nowej sieci z rur PE,

- montaż, zasuw i przy każdej alejce,

- wykonanie przyłączy w głąb granicy 1 m dla 183 działek zakończonych zaworem, (bez alejek Łubinowa i Goździkowa 25 działek)

- przeprowadzenie prób szczelności, płukania i dezynfekcji,

- odtworzenie terenu po robotach ziemnych.

1.2. Zakres zamówienia obejmuje wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

# 2. Zakres robót

## 2.1. Roboty przygotowawcze

- wytyczenie trasy sieci przez uprawnionego geodetę,

- zabezpieczenie terenu prac,

- inwentaryzacja istniejącej infrastruktury.

### 2.2. Roboty demontażowe

- Demontaż istniejących przewodów wodociągowych (stal, PVC, inne).

- Usunięcie starej armatury, zasuw i punktów poboru.

- Utylizacja lub wywóz zdemontowanych elementów zgodnie z przepisami.

## 2.3. Budowa nowej sieci

- wykonanie wykopów zgodnie z dokumentacją na głębokość 0,5 m,

- ułożenie rur PE175 SDR17 lub SDR11,

- montaż zasuw odcinających każdą alejką,

- wykonanie przyłączy do 183 działek,

- zasypanie i zagęszczenie gruntu.

## 2.4. Próby i odbiory

- próba szczelności zgodnie z PN-EN 805,

- płukanie i dezynfekcja sieci,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- odbiór końcowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.

# 3. Wymagania techniczne

3.1. Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe, posiadać deklaracje zgodności oraz atesty dopuszczające do kontaktu z wodą.

3.2. Głębokość posadowienia przewodów ma wynosić 0,5 m.

3.3. Roboty należy wykonać zgodnie z normami:

- PN-EN 805 – Wodociągi zewnętrzne,

- PN-EN 1610 – Roboty ziemne i układanie przewodów,

- Warunki Techniczne COBRTI INSTAL.

# 4. Warunki udziału w postępowaniu

4.1. Wykonawca musi wykazać realizację co najmniej jednej inwestycji wodociągowej o podobnym zakresie.

4.2. Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej.

4.3. Wykonawca musi posiadać sprzęt niezbędny do wykonania robót.

# 5. Termin realizacji

Termin wykonania zamówienia: 40 dni od dnia podpisania umowy.

# 6. Warunki płatności

6.1. Rozliczenie ryczałtowe. 6.2. Płatność po odbiorze końcowym lub w transzach po odbiorach częściowych (jeśli przewidziano).

# 7. Kryteria oceny ofert

| Kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 80% |
| Okres gwarancji | 20% |

# 8. Gwarancja

Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy Preferowany okres gwarancji: 60 miesięcy

# 9. Odbiór robót

9.1. Odbiór robót obejmuje:

- protokół z próby szczelności,

- protokół płukania i dezynfekcji,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokół odbioru końcowego.